1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

a) účel objektu

Řešené území se nachází v obci Rybitví, kraj Pardubický. Pozemek parc.č st. 370 je veden jako zastavěná plocha a nádvoří a není chráněn zemědělským půdním fondem. Vlastníkem pozemku je kraj Pardubický s právem hospodaření SPŠ Stavební Pardubice.

b) kapacita a informace o stavbě

Účel učívání objektu se stavebními úpravami nemění. Užitná a zastavěná plocha je neměnná.

c) technické a konstrukční řešení objektu

1. Přípravné práce

Nejprve je potřeba vyznačit umístění nově realizované konstrukce a ve vyznačeném místě odstranit původní PVC podlahovou krytinu.

3. Svislé nosné konstrukce

Stavební úpravy spočívají v realizace polopříčky z SDK konstrukce výšky 1100 mm.

4. Podlahy

V dotčené místnosti je stávající PVC krytina, která bude v místě spojení SDK polopříčky s podlahou odstraněna. Po dokončení realizace bude napojení s SDK polopříčkou olemováno lištou pro PVC podlahy.

5. omítky a obklady

Nově zhotovená konstrukce SDK bude z části obložena keramickým bělinovým obkladem v pruhu tl. 400 mm ve výšce 700 mm od spodního okraje keramického obkladu.

6.Nátěry a malby

Část SDK konstrukce bude opatřena bělinovým nátěrem Primalex. Na tyto nátěry budou provedeny ve vrstvách1 x penetrace a 2 x barva vrchní.

7.Zařizovací předměty

Nově zabudované zařizovací předměty budou dodány firmou na zakázku dle výběrového řízení. Soupis předmětů viz výkres č. 05. Součástí Zařizovacích předmětů je i dodávka laboratorních stolu s vestavěným dřezem a pákovou baterií.

8. Rozvody vody

Nově vybudované rozvody vody budou napojeny na stávající stoupací vodovodní potrubí. Místo napojení je přes zeď v sousední místnosti (Technická místnost). Nově realizované vedení vody studené a TUV  bude vedeno v SDK polopříčce a bude ukončeno v místě napojení s dřezem. Rozvody vody budou na konci ukončeny roháčky.

9. Kanalizace

Odvod odpadního potrubí od zařizovacích předmětů bude vedeno v SDK polopříčce do stávající stoupací větve umístěné v sousední technické místnosti. Napojení je snadno dostupné přes zeď. Jednotlivé větve kanalizačního připojovacího potrubí budou opatřeny čistícím kusem a před napojením celého odpadního potrubí na stávající vnitřní kanalizační síť bude osazen další čistící kus.

10. Elektroinstalace

Ve vedlejší místnosti (Technická místnost) se nachází vnitřní elektrorozvaděč, ze kterého bude provedeno napojení do místnosti se stavebními úpravami. Při vstupu do dotčené místnosti bude osazen na stěnu pojistná skříň s proudovým chráničem a pojistkami pro 3 okruhy (Okruh učitel, stoly 1-4, stoly 5-8). Bude proveden rozvody kabelu CYKY k místu instalace zásuvek Tango IP44.

Duben 2018					              Vypracoval: Ing. arch. Veronika Švadlenková